对 苯 二 甲 酸 ( PTA )

市

场

调

研

报

告

目录

第一章  精对苯二甲酸（PTA）的概况	3

1.1  PTA的基本概况	3

1.2  PTA的理化性质	3

1.3 PTA生产过程	3

1.4	PTA的用途	4

1.5 PTA的毒性，安全、贮存及运输等	5

第二章  精对苯二甲酸（PTA）的生产工艺技术	6

2.1 PTA生产工艺及分析	6

2.2 PTA生产技术研究与进展	9

2.3 PTA的质量指标	12

第三章 对苯二甲酸(PTA)国内外市场综述	17

3.1  PTA市场状况分析及预测	17

3.2  我国2002-2009年PTA市场供需情况	19

3.3 市场产量及产能状况分析	21

3.4世界PTA市场供需情况	23

3.5亚洲PTA供求影响 2003-2008年亚洲PTA产能与需求	24

3.6  2009年PTA市场行情分析预测	25

第四章、PTA进出口统计与分析	28

4.1   PTA的进口情况	28

4.2 近期PTA进出口量值分析与预测	30

第五章、PTA市场价格及价格走势分析	31

5.1 PTA的价格构成	31

5.2  PTA历史价格走势回顾	32

5.3 近几年国内PTA价格大幅度波动的原因分析	34

5.4本周亚洲PTA价格下跌分析	45

第六章 2009年产业链结构以及相关市场影响因素分析	48

第七章 PTA市场面临的有利及不利因素	53

第八章 世界各地PTA行业新气象	56

第九章 2009年全球PTA市场前景展望	60

第十章 总结中国PTA产业的发展	61

- 第一章  精对苯二甲酸（PTA）的概况

- 1.1  PTA的基本概况

精对苯二甲酸英文名称：Pure Terephthalic Acid，英文缩写：PTA，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯薄膜和聚酯瓶，广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面，与人民生活水平的高低密切相关。少量精对苯二甲酸（PTA）用作除草剂、黏合剂、印刷油墨、涂料和油漆的中间体。精对苯二甲酸（PTA）也被用作动物饲料添加剂，动物体内存在PTA，可使血清和肝脏中的抗菌素增加。

- 1.2  PTA的理化性质

本品为白色晶体或粉末，低毒，可燃。若与空气混合，在一定的限度内遇火即燃烧甚至发生爆炸。它的自燃点680℃，燃点384~421℃，升华热98.4kJ/mol，燃烧热3225.9kJ/mol，密度1.55g/cm3。溶于碱溶液，微溶于热乙醇，不溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。

- 1.3 PTA生产过程

PTA为石油的下端产品。石油经过一定的工艺过程生产出石脑油（别名轻汽油），从石脑油中提炼出MX（混二甲苯），再提炼出PX（对二甲苯）。PTA以PX（配方占65％－67％）为原料，以醋酸为溶剂,在催化剂的作用下经空气氧化（氧气占35％－33％），生成粗对苯二甲酸。然后对粗对苯二甲酸进行加氢精制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得精对苯二酸产品，即PTA成品。
　　国际、国内有厂家生产粗对苯二甲酸，如三鑫石化的EPTA，韩国三南的QTA等。生产工艺中少了后面的精制过程。成本低，具有价格优势，可满足不同聚酯企业需要。

  - PTA的用途

PTA是重要的大宗有机原料之一，广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。同时，PTA的应用又比较集中，世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯，PET)。生产1吨PET需要0.85－0.86吨的PTA和0.33-0.34吨的MEG（乙二醇）。聚酯包括纤维切片、聚酯纤维、瓶用切片和薄膜切片。国内市场中，有75％的PTA用于生产聚酯纤维；20％用于生产瓶级聚酯，主要应用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装；5％用于膜级聚酯，主要应用于包装材料、胶片和磁带。可见，PTA的下游延伸产品主要是聚酯纤维。
　　2003-2005年国内各种聚酯生产能力统计表

| 年份 | 纤维级 | 瓶级 | 膜级 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 1166.3 | 147 | 6.7 | 1320 |
| 2004 | 1598.3 | 197 | 21.7 | 1817 |
| 2005 | 1657.3 | 271 | 31.7 | 1960 |

聚酯纤维，俗称涤纶。在化纤中属于合成纤维。合成纤维制造业是化纤行业中规模最大、分支最多的子行业，除了涤纶外，其产品还包括腈纶、锦纶、氨纶等。2005年中国化纤产量1629万吨，占世界总产量4400万吨的37％。合成纤维产量占化纤总量的92％，而涤纶纤维占合成纤维的85%。涤纶分长丝和短纤，长丝约占62％，短纤约占38％。长丝和短纤的生产方法有两种：一是PTA和MEG生产出切片、用切片融解后喷丝而成；一种是PTA和MEG在生产过程中不生产切片，而是直接喷丝而成。
涤纶可用于制作特种材料如防弹衣、安全带、轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布及缘绝材料等等。但其主要用途是作为纺织原料的一种。国内纺织品原料中，棉花和化纤占总量的90%。我国化纤产量位列世界第一，2005年化纤产量占我国纺织工业纤维加工总量的2690万吨的61%。化纤中涤纶占化纤总量的近80%。因此，涤纶是纺织行业的主要原料。涤纶长丝供纺织企业用来生产化纤布，涤纶短纤一般与棉花混纺。棉纱一般占纺织原料的60％，涤纶占30－35％，不过，二者用量因价格变化而替代。
简单地说，PTA的原料是PX，源头是石油。涤纶用PTA占总量的75％，而化纤中78％为涤纶。这就是“化纤原料PTA”说法的由来

- 1.5 PTA的毒性，安全、贮存及运输等

属低毒类物质，对皮肤和粘膜有一定的刺激作用。对过敏症者，接触本品可引起皮疹和支气管炎。空气中最高允许浓度0.1mg/m3 。操作人员应穿戴防护用品。

袋装产品采用内衬塑料薄膜的包装袋，每袋产品净重1000±2kg。 包装袋上应印有生产厂名、地址、商标、产品名称、等级、批号、净重和标准代号等。也可使用不锈钢槽车装运，装料前应检查槽车是否清洁、干燥，装料后进料口 应密封并施加铅封。产品运输中应防火、防潮、防静电。袋装产品搬运时应轻装轻卸，防止包装损坏；槽车装卸作业时应注意控制装卸速度，防止产生静电。应存放在阴凉、通风、干燥的仓库内，应远离火种和热源，与氧化剂、酸碱类物品分开存放，应防止日晒雨淋，不得露天堆放。

- 第二章  精对苯二甲酸（PTA）的生产工艺技术

- 2.1 PTA生产工艺及分析

PTA精制工艺发展较为成熟，不同生产商在精制部分生产工艺基本相似，主要区别在于氧化部分。对二甲苯（PX）氧化是PTA生产的核心部分，也是各专利商竞争的焦点所在，氧化部分直接决定PTA生产的产质耗水平。依据氧化反应温度的不同，目前国际上主要PTA生产工艺可分为高温氧化工艺、中温氧化工艺以及低温氧化工艺。
       高温氧化工艺以BP-Amoco工艺和Invista工艺为代表，其特点是采取较高的氧化反应温度(190-205℃) 。Amoco工艺源自中世纪(Mid-Century )公司(MC)的专利技术，MC公司1954年发明了PX液相空气氧化工艺(以钴、锰为催化剂、溴为促进剂) ，大大缩短了反应时间，提高了反应的转化率。美国Amoco于1956年 从MC公司购得MC对二甲苯液相氧化工艺，并在此专利基础上不断改进，1965年Amoco公司成功开发了TA加氢精制生产精对苯二甲酸(PTA) ，实现 了PTA生产工业化，去除了高温氧化过程中形成的有害杂质，特别是非常有效地除去了4-CBA杂质。 Amoco公司率先实现了PTA生产的大规模工业化， 并在全世界范围内推广其专利技术，至20世纪末，Amoco工艺在所有PTA生产工艺中占据绝对优势，世界范围内投产PTA装置80%以上采用Amoco工艺。20世纪80年代，我国PTA工业刚刚起步时，引进装置多采用Amoco工艺，1989年投产的扬子石化公司2套22.5万t/a PTA装置及1995年投产的仪征化纤25万t/a PTA装置均为Amoco工艺技术。 1999年，Amoco公司被英国石油(BP)公司收购，其PA生产工艺相应改称BP-Amoco工艺。 
       Invista工艺即原Du Pont-ICI工艺。ICI公司差不多与Amoco公司同时将PX 高温氧化技术投入生产，但申请专利晚了一步，转而与Amoco公司结成伙伴关系。ICI公司于1980年才由于技术上有独创的改进而获得专利权。Du Pont公司由于在1998年收购了ICI的PA业务部门从而获得ICI的PTA专利技术，收购后，杜邦PTA工艺称为 Du Pont-ICI工艺。2003年，Du Pont公司将其服装、室内饰材、中间体制造等所有业务剥离给其新成立的公司Invista公司，同时杜邦公司和美国科氏工业集团 (Koch Industes)公布协议，科氏旗下的KOSA子公司将出资4亿美元现金购买杜邦控股的Invista公司。目前，Invista工艺由于装置操作更稳定，能耗和物耗更低，单套装置生产能力更大，使它在与其他主流PTA工艺竞争中占据绝对优势。这一点从我国新建PTA装置所选用专利技术不难看出。2000年后， 我国新投产15套PTA装置，其中有7套采用Invista专利，采用BP-Aoco专利技术的只有3套，而目前在建的4套PA装置有2套采用Invista专利。 
       中温氧化工艺以日本三井油化(MPC) PTA专利技术为代表。20世纪70年代初，日本三井油化公司引进Amoco公司技术后在Amoco工艺基础研究开发了三井-Amoco技术。其主要特点有，采用反应-脱水2段塔釜式反应器，中温氧化(185℃) ，共沸精馏脱水回收溶剂及低压蒸汽透平回收反应热等技术，工艺流程有其独特之处。1995年建成投产的新疆乌鲁木齐石化总厂7.5万t/a PTA装置及2000 年建成投产的天津石化25万t/a PTA装置采用三井工艺。
       低温氧化工艺以Eastman - LurgiPTA专利技术为代表。美国Eastman公司于1969年独立开发了PX氧化和提纯技术。其主要特点是采用鼓泡塔反应器，不用搅拌桨，反应温度低(155-165 ℃) ，压力小。反应过程缓和，PX和溶剂乙酸燃烧消耗低，因反应釜内压力低空压机能耗低。Eastman生产工艺技术对氧化后的CTA的后处理与Amoco有很大的不同。CTA经一系列工艺处理后进入3台串联的后氧化器(可称为熟化器) ，在较高的温度下使它深度氧化和再结晶，去除TA中的4-CBA和阳PT酸等杂质。由最后一级结晶器出来的浆料经过滤、干燥后即得到EPA产品。Eastman的PTA生产工艺由于省略了加氢精制工序，代之以TA的熟化工序，得到的产品中4-CBA含量高于一般的PTA，称为MTA (中纯度对苯二甲酸) ，2002年后改名为EPTA。虽然生产工艺与Amoco工艺不同产品品质指标有差异，但作为PET生产原料效果是相同的。2000年， 鲁奇公司独家买断Eastman公司的专利技术，与 Eastman公司及相关的公司合作，发挥鲁奇工程公司的优势，以荷兰鹿特丹的沃里丹( Voridian)工厂为依托，不断优化完善Eastman的工艺技术。经几年工作，系统性能有所改进，已向外推出EPTA生产技术。2005年2月投产的浙江华联三鑫一期60万t/aPTA装置就是采用Eastman-Lurgi的工艺技术。

- 2.2 PTA生产技术研究与进展

我国由扬子石化、浙江大学、华东理工大学共同承担的中国石化"十条龙"攻关项目之一的扬子石化精对苯二甲酸(PTA)成套技术，已开发出具有自主知识产权的新型氧化反应器与更为先进的氧化工艺，可使PTA新建项目总投资比引进装置节省20%-30%，国产化工艺的能量消耗比目前引进的PTA装置节能20％以上，目前已申请专利12项(巳获授权6项)。成套工艺包中PX氧化主要技术指标达到20世纪90年代末国内引进装置的技术水平，TA精制技术经济指标和产品质量达到国际先进水平。转鼓式真空过滤机的国产化研究、小流量高温高压高速离心泵研究，填补了PTA精制生产中国产化转鼓式真空过滤机的空白。这些技术将在扬子石化新一轮PTA装置改造中得以应用。 　　PTA的生产分为两大工序：氧化工序与加氢精制工序。目前各类PTA工艺在加氢精制方面的设计基本相同，差别主要在氧化部分，分为高温工艺、中温工艺和、低温工艺三类。除氧化反应条件不同外，各类工艺在氧化反应器单元、尾气处理系统、浆料处理系统的设计方面都有显著差异。 　　根据目前PTA装置日趋大型化的要求，该PTA工艺的设计产能为60万-80万吨/年，其中氧化反应器采用2台并联操作，其他设备均采用单系列。流程可分为4个模块：氧化反应器单元、尾气处理单元、浆料处理单元、加氢精制单元。原料对二甲苯、溶剂醋酸、催化剂、空气加入氧化反应器进行氧化反应，反应热通过溶剂蒸发转换成蒸汽与尾气一道从塔顶移出，选人尾气处理单元，尾气经过多级换热、吸收、气体净化、精馏脱水，回收能量和溶剂，然后排放。反应器生成的TA浆料从底部排出，进入浆料处理单元，浆料通过多级结晶和补充氧化、过滤、干燥进行液固分离，分离出的母液大部分返回氧化反应器，少部分抽出净化。干燥后的粗对苯二甲酸(CTA)送到加氢单元进行精制得到PTA。

(1)氧化反应器单元：采用反应／精馏一体化设计，下部为无搅拌的鼓泡塔反应器，上部为精馏塔。精馏段采用规整填料或多块高效塔板直接利用反应热进行溶剂脱水。反应段下部设气体分布器，底部出料，反应段高径比为4-7。单台反应器产能设计为30万~40万吨/年，直径4.7-5.2m，总高30-35m。反应温度在185~190℃，溶剂比、停留时间、含水量等条件的设定兼顾了氧化反应、结晶粒径、溶剂消耗等方面的要求。实验室研究与工业实验均表明，该反应器能够满足氧化反应的多方面需求。与引进的搅拌釜反应器比较，同样产能的鼓泡塔反应器体积要大25％-30％，但由于其呈细长结构，且无运动部件，造价和操作费用反而比搅拌釜低廉得多。同时，由于直接利用反应热进行精馏，在节能降耗方面比搅拌釜具有更大的优势。

(2)尾气后处理单元：反应器尾气合并后进入多级冷凝器并流冷凝，冷凝器同时副产不同能级的蒸汽，大部分蒸汽通人蒸汽透平回收能量，一部分用于脱水塔供热；冷凝后的尾气通过2段吸收塔回收PX和醋酸，然后通过尾气净化去除有机成分，进入尾气膨胀机回收能量、排放。塔顶冷凝液大部分回流到氧化反应器，少部分抽出到脱水塔脱水，脱水塔采用共沸精馏技术，有利节能与减少醋酸消耗。压缩机、蒸汽透平、尾气膨胀机采用共轴连接，除开车启动外，不再需要外部提供能量。尾气处理流程的这种设计借鉴了杜邦与三井工艺的长处，既消除了脱水与换热的瓶颈，又最大限度利用了反应热。

(3)浆料后处理单元：氧化反应器出口浆料合并后进人三级串连结晶器，第一结晶器通人少量空气进行补充氧化；浆料经后续的结晶器减压蒸发浓缩后进入真空过滤机分离固体，过滤母液大部分回流反应器，少部分抽出进行除杂和催化剂回收；固体进人干燥机干燥后制成CTA粉料，再力口氢精制得PTA产品。浆料处理流程的设计主要借鉴了Amoco工艺的思路，有利于结晶和干燥，可消除粒径和干燥方面的瓶颈。上海石化公司开发的具有自主知识产权的年产80万吨PTA工艺包和成套技术最近也通过中石化权威技术验收，达到国际先进水平，可望用于建设国产化的世界级PTA生产装置。据介绍该技术如果投入工程化应用，预计可节省技术专利引进费约人民币1.9亿元。同时，通过采用国产化设备，还可节省设备投资约1.4亿元。

- 2.3 PTA的质量指标

中国PTA的生产工艺设备全是进口，不同厂家产品，不管是国企、民企还是进口，质量都非常一致。2005年国家发改委发文，把1995年企业标准从国家的高度又做了推荐。

（一）工业用精对苯二甲酸

1、范围

本标准规定了工业用精对苯二甲酸（以下简称PTA）的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存、安全要求等。

本标准适用于以石油、对二甲苯为原料、经氧化、精制制得的工业用PTA。该产品主要用作生产聚酯切片、长短涤纶纤维和化工产品的原料。

分子式：C8H6O4

相对分子质量：166.13（按2001国际相对原子质量）

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1250 极限数值的表示方法和叛定方法

GB/T3134 液体化学产品颜色测定法（Hazen单位——铂—钴色号）

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T6679 固体化工产品采样通则

GB/T7531 有机化工产品灰分的测定

SH/T1612.2-1995 工业用精对苯二甲酸酸值的测定

SH /T1612.3-1995 工业用精对苯二甲酸中金属含量的测定  原子吸收分光光度法

SH /T1612.4-1995 工业用精对苯二甲酸中水含量的测定  卡尔费休容量法

SH /T1612.5-1995 工业用精对苯二甲酸中钛含量的测定  二安替比林甲烷分光光度法

SH /T1612.7-1995 工业用精对苯二甲酸中对羧基苯甲醛和对甲基苯甲酸含量的测定   高效液相色谱法

SH /T1687-2000 工业用精对苯二甲酸（PTA）中对羧基苯甲醛和对甲基苯甲酸含量的测定  高效毛细管电泳法（HPCE）

SH /T1612.8-2005 工业用精对苯二甲酸粒度分布的测定，激光衍射法

SH /T1612.10-2005 工业用精对苯二甲酸b*值的测定，色差计法

3、技术要求和试验方法表

工业用PTA应符合表2.1的技术要求

3. 质量指标和试验方法

| 项目 |  | 指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 |  |
| 外观 |  | 白色粉末 | 白色粉末 | 目测a |
| 酸值,mgKOH/g |  | 675±2 | 675±2 | SH/T1612.2 |
| 对羧基苯甲醛mg/kg ≤ |  | 25 | 25 | SH/T1612.7(仲裁法)，SH/T1687 |
| 灰分,mg/kg ≤ |  | 8 | 15 | GB/T 7531 |
| 总重金属(钼铬镍钴锰钛铁),mg/kg≤ |  | 5 | 10 | SH/T1612.3 SH/T1612.5 |
| 铁,mg/kg ≤ |  | 1 | 2 | SH/T1612.3 |
| 水分,%(质量分数) ≤ |  | 0.2 | 0.5 | SH/T1612.4 |
| 5g/100mL DMF色度b,铂钴色号 ≤ |  | 10 | 10 | GB/T 3143 |
| 对甲基苯甲酸,mg/kg ≤ |  | 150 | 200 | SH/T1612.7(仲裁法)、 SH/T1687 |
| b* |  | 供需商定 |  | SH/T 1612.10 |
| 粒 度 分 布 | 250 μ m以上，%（体积分数） 45 μ m以下，%（体积分数） d50, μ m | 供需商定 |  | SH/T 1612.8 |
|  | 或 250 μm以上,%(质量分数) 45 μm以下,%(体积分数) 平均粒径,u m | 供需商定 |  | 附录A |
| a 将适量试样均匀地分布于白色器皿或滤纸上进行目测。 |  |  |  |  |
| b 先将试样配成5g/100mL的二甲基甲酰胺（DMF）溶液并进行过滤，取滤液按GB/T3143的规定进行测定。 |  |  |  |  |

4、检验规则

（1）本标准表2.1规定的所有项目均为型试检验项目，除5g/100mL DMF色度外，其他项目均为出厂检验项目。正常生产时，每月至少应进行一次型式检验。

（2）PTA产品以同等质量、均匀的产品为一批，可按生产周期、生产班次或产品贮存料仓组批。

（3）PTA产品的取样按GB/T 6678和GB/T 6679的规定进行。样品量1kg—2kg，样品分装成两份，一份供检验用，一份作为留样保存。

（4）工业用PTA应由生产厂的质量检验部门进行检验，并按GB/T 1250规定进行合格判定。生产厂应保证所有出厂的产品质量符合本标准的要求。每批出厂产品都应附有质量证明书，其内容包括：生产厂名、产品名称、等级、批号、净含量、生产日期和本标准代号*[1]等。

（5）如果检验结果不符合本标准要求，应重新加倍抽取有代表性的样品复验，复验结果只要有一项指标不符合本标准要求，则该批产品不能按本标准验收。

（6）产品接受单位有权按本标准对所收到的PTA产品进行质量验收，验收期限由供需双方商定。当供需双方对产品质量发生异议时，可由双方协商解决，或共同提请仲裁机构按本标准进行仲裁检验。

5、包装、标志、运输和贮存

（1）袋装产品采用内衬塑料薄膜的包装袋包装，每袋产品净含量1000kg。包装袋上应印有生产厂名、厂址、商标、产品名称、等级、批号、净含量和本标准代号等。

（2）PTA产品也可使用不锈钢槽车装运、装料前应检查槽车是否清洁、干燥，装料后进料口应密闭并加铅封。

（3）PTA产品运输中应防火、防潮、防静电。袋装产品搬运时应轻装轻卸，防止包装损坏；槽车装卸作业时应注意控制装卸速度，防止产生静电。

（4）PTA产品应存放在阴凉、通风、干燥的仓库内，应远离火种和热源，与氧化剂、酸碱类物品分开存放，应防止日晒雨淋，不得露天堆放。

6、安全要求

（1）PTA为易燃物质，遇高热、明火或与氧化剂接触，有燃烧的危险。PTA粉尘具有爆炸性。因此，产品的生产和装卸过程应注意密闭操作，工作场所应采取必要的通风和防护措施，防止产品泄漏和粉尘积聚。

（2）PTA属低毒类物质，对皮肤和粘膜有一定的刺激作用。对过敏症者，接触本品可引起皮疹和支气管炎。空气中最高容许浓度0.1mg/m3。

- 第三章 对苯二甲酸(PTA)国内外市场综述

- 3.1  PTA市场状况分析及预测

PTA是涤纶的主要原料。PTA的原料是PX，PX的原料是原油。PTA的下游产品主要为涤纶长丝、短纤、切片(包括纤维切片、瓶用切片、薄膜切片)。 在以上产业链中，PTA是原油的末端产品。同时，由于很多大的聚酯厂中间不切片，而直接从PTA生产出涤纶短纤和长丝，因此，PTA是化纤的前端产品，也可以说，PTA是石化与化纤产业链的分水岭，承前启后。从产业链上可以发现，PTA涉及上下游行业众多，对产业及经济影响广泛。对于中国这样一个人口大国来说，化纤需求是庞大的。最近几年来这个行业的快速发展也证明了这一点。化纤的需求传递到整个产业链，无疑使整个产业链都有迅猛扩张之势。近年来，我国聚酯业发展迅速，PTA市场需求强劲。这就直接导致了PTA产能的快速发展壮大。特别是自2003年PTA项目由行政审批制改为核准制以后，PTA产业步入了一个飞速发展时期，其发展速度之快，令人瞠目。

2007年中国PTA产能已经达到1050万吨。2008年国内有BP珠海90万吨和台化宁波80-90万吨PTA投产，中国PTA产能达到历史性的1220-1230万吨。中国PTA产能已经完全占据全球老大的地位，目前中国PTA产能占全球PTA产能的四分之一，亚洲PTA产能的三分之一。即便如此，中国每年PTA还需进口。原因在于中国PTA的消费也非常强劲。2005年我国的PTA需求量1214万吨，占全球PTA需求总量3480万吨的42%；产量565万吨，进口649.5万吨，进口依存度为54%，未来PTA需求仍在不断扩大。未来几年，我国PTA供需仍难以达到完全平衡。 正是由于庞大的国内市场需求，2003年至2007年间中国PTA项目和产能出现了飞速发展。

经过几年突飞猛进的发展后，在2006年底，中国PTA行业的一些企业开始出现亏损，到2007年整个行业处于亏损状态。到了2008年，全行业进入寒冬。一方面是中国在PTA上尚需进口，一方面PTA行业面临亏损，同时，据预测，PTA行业需求仍然强劲。一切都显得那么矛盾和令人费解。如果把视野投入更广阔的市场，这一切就变得合情合理。实际情况是，因为本身市场属于需求大于供给，而从整个亚太或世界市场上来看是供需基本平衡或者供应略大于需求。中国PTA产能的增加就意味着挤出国外厂商对在中国市场的份额。在此情况下，国外厂商不得不加大采取降价的措施加强竞争能力。这就是PTA市场需求旺盛而国内厂商仍面临陷入亏损境地的症结所在。

2008年以来，由于受国际金融危机的影响，我国化纤生产和出口增速均大幅回落，对PTA等原料需求大幅下降，市场价格出现混乱。9月份以来更为明显。2008年7月到10月底，国际油价从140美元/桶暴跌至60～70美元/桶，化纤主要原料价格也大幅下跌，PTA从最高的9800元/吨降至5100元/吨，仅10月当月跌幅就达到了28%。 在PTA期货市场中，2008年上半年部分生产企业以及期货投资者过度地利用原油走势推涨PTA价格，创下历史新高，而整个下半年PTA价格大幅下跌，期间最高点与最低点的价差达到5000点以上，最大跌幅近60%。

2008年PTA需求方面最大的变化是，受世界金融危机的影响，全球经济放缓，终端纺织行业遭受了出口环境恶化,内需大幅减少,在国家频发扶持政策的复杂因素作用下,依然逐渐步入市场低谷。2009年前景更加不确定，在当前金融危机的局势下认识局势掌控方向，对PTA行业所受到的影响和未来的发展态势予以翔实的剖析，无论是对于中国PTA行业的长远发展，还是对PTA行业在具体工作中的突破都具有积极的指导作用。

- 3.2  我国2002-2009年PTA市场供需情况

我国从上世纪70年代中期开始引进DMT和PTA生产装置，目前已形成相当的生产规模。上世纪80年代之前，我国聚酯原料处在发展的初期，且全部为DMT产品。上世纪80年代之后，我国先后引进了十多套PTA装置，同时化纤行业逐步进入快速发展期，到上世纪末PTA产能已达210万吨/年。进入21世纪后，随着外企以及民企大量进入PTA领域，国内PTA行业呈现出齐头并进、超常发展的趋势，大量资本投资于PTA装置建设，到2005年末，国内PTA产能已经迅速增加到670万吨/年，而在经历了2006-2007年连续两年的高速增长之后，2008年国内PTA产能已经达到了1256万吨/年，现在中国地区PTA产能占整个亚洲地区产能的1/3，世界产能的1/4以上，中国确实已经成为世界第一大PTA生产国。

另外，需求方面，2008年中国地区下游聚合物产量大约有1870万吨/年左右，比2007年聚合物总产量相比却减少了25万吨/年，也许真的是受全球性经济危机因素的影响出现了负增长现象。如涤纶长丝类产品产量大约为1200万吨，涤纶短纤维产量大约340万吨，瓶片等其他产品大约产量为330万吨。以上下游产品共计将消费PTA原料1610万吨，可以说2008年国内PTA供应还是出现高达80万吨左右缺口的，部分缺口只能依靠进口来补充，中国一般都是从亚洲地区的国家进口PTA原料的，2008年里从亚洲地区进口总量已经达到了592.5万吨左右，占总进口量的98%左右，还有将近2万吨是从北美和欧洲等地进口来的，亚洲地区PTA产能确实已经非常大了。可以预言，2010-2011年以后，亚洲地区PTA产能将出现过剩比较明显的现象，亚洲地区PTA的输出到其他地区将有可能出现。对于中国来讲，浙江与江苏等地仍然是中国PTA进口的主要接收地，这主要是江苏与浙江地区下游聚合物产品总产能比较大，占据了全国的70%以上江山。下表2为国内PTA产能、产量及预测情况。

表2　　 国内PTA产能、产量及消费预测情况

单位：万吨

| 年份 | 产能 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 | 自给率,％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 330 | 245 | 430 | -- | 675 | 36.4 |
| 2003 | 438 | 395 | 455 | 0.4 | 850 | 46.4 |
| 2004 | 483 | 443 | 572 | 0.6 | 1014 | 43.6 |
| 2005 | 670 | 565 | 649 | 0.054 | 1214 | 46.5 |
| 2006 | 945 | 670 | 701 | -- | 1370.43 | 48.9 |
| 2007 | 1166 | 980 | 700 | -- | 1680 | 58.33 |
| 2008 | 1256 | 935 | 594.1 | 2.4 | 1526.7 | 61.1 |
| 2009 | 1496 | 1050 | 500 | --- | 1550 | 67.7 |

根据资料显示可以得出，我国2008年PTA还有计划投产，有的是2009年正式投产的项目，还有的在2009-2010年之间投产的项目，到时候国内地区PTA总产能有望超过1600万吨/年的水平，到2011年以后，中国PTA产能将达到颠峰，2011年后中国自给率将提升到80%以上。

- 3.3 市场产量及产能状况分析

目前我国是世界上最大的PTA生产国和消费国，且产能扩张迅速。从表1中可以看到，2004年国内PTA产能仅仅为483.5万吨，但经过几年爆炸式的增长，到2009年PTA产能将达到1666万吨，鉴于目前的国际国内环境，下游聚酯对PTA的需求增长速度远远跟不上PTA产能的增长，因此，从中期来看，PTA产能过剩仍是主基调。

表1:我国PTA生产消费情况及预计(单位：万吨) 注：表观消费量＝产量＋进口量-出口量

| 年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTA产能 | 483.5 | 589.5 | 859.5 | 1166 | 1376 | 1666 | 1876 |
| PTA产量 | 442.9 | 565 | 658.93 | 980 | 1150 | 1400 | 1650 |
| 进口量 | 572.06 | 649 | 700.43 | 700 | 690 | 650 | 630 |
| 出口量 | 0.55 | 0.054 | / | / | / | / | / |
| 表观消费量 | 1014.4 | 1214 | 1359.36 | 1680 | 1850 | 2050 | 2280 |
| 进口依存度 | 56.4% | 53.5% | 51.52% | 41.7% | 37.3% | 31.7% | 27.6% |

产能过剩导致的后果是不言而喻的，最典型的莫过于2007年下半年PTA集中投产以来，PTA价格受到极大打压，在原油一路狂飙的情况下竟然义无反顾的走出了一波大跌行情，期间，PTA工厂亏损严重，付出了沉重的代价。

我国PTA生产的一个显著特征是生产高度集中，产地集中在浙江、江苏、福建、广东等几个省份，生产企业都是大型企业，且数量少，目前仅有十几家。其中，华联三鑫的180万吨，翔鹭石化的150万吨，中国石化(10.27,-0.03,-0.29%)扬子公司的130万吨，宁波逸盛120万吨，珠海BP 145万吨，台化90万吨，六大公司的产能占据了中国PTA产业的大半壁江山。这种状况的突出优势是容易实现产业的联合行动。

经历过产能集中投放造成供求严重失衡的痛楚之后，PTA生产商痛定思痛，限产保价成为其求得自我生存的法宝。2007年下半年和原油的背离下跌行情之后，PTA生产商大面积减产或停车，将供需关系逐步拉回到正常轨道上来，终于跟随原油出现了一波跨年度的上升行情，并从2007年底贯穿到2008年上半年。同样，在2008年7月至11月的暴跌行情之后，PTA生产商停车检修或限产亦相当坚决，为11月中旬至今的超跌反弹行情奠定了基础。可见，减停产对行情的发展具有重要的促进作用。

- 3.4世界PTA市场供需情况

PTA作为生产聚酯的主要原料，近十几年来需求量和产量都得以迅猛发展，下表1是2000年-2010年世界PTA的产能、产量及预测。

表1　 2000年-2010年世界PTA产能、产量及预测

单位：万吨/年

|  | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009* | 2010* | 2011* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产能力 | 2381 | 2498 | 3041 | 3442 | 4247 | 4400 | 4650 | 4770 |
| 产量 | 2025 | 2282 | 2800 | 3102 | 3535 | 3800 | 4080 | 4200 |
| 消费量 | 1946 | 2262 | 2668 | 3053 | 3463 | 3750 | 3960 | 4080 |

注明：*为预测数据

回顾上世纪80年代，世界PTA生产主要集中在北美、日本、欧洲和沙特等地区。进入上世纪年代以后，随着世界聚酯生产中心向亚洲转移，全球PTA生产格局发生了根本变化。1990-2003年间，全球新增的PTA生产能力主要分布在亚洲，亚洲PTA生产能力在全球所占的比重也从1991年的39.5％提高到2003年的70.8％，比例增加了31.3％。但到2012年，这一比例将降至20％。同期位于东亚地区（包括中国大陆、中国台湾省和韩国）的产能比例将从45％上升至57％。由此可见，到2012年，东亚地区的产能将达到发达国家产能总和的3倍左右，表明东亚地区将成为全球PTA产能的重心。

- 3.5亚洲PTA供求影响
2003-2008年亚洲PTA产能与需求

韩国、中国大陆及台湾地区、印尼、日本和印度是亚洲的主要PTA生产国和地区，其中中、韩、台的PTA产能产量占亚洲总产能产量的60%。总体来看，PTA产能也主要集中在BP、三菱、三井、东帝士、台化等几大主要供应商手中，占亚洲产能的50%。从亚洲各国的PTA贸易地位看，中国与印度是亚洲的绝对PTA进口国，而韩国、台湾地区以及日本是PTA的主要出口国和地区。

- 3.6  2009年PTA市场行情分析预测

全球纺织网1月5日讯　在欧美等发达国际经济陷入衰退，中国等发展中国家经济增速放缓的情况下，2009年石油需求预计将继续减少，预测国际油价很难走出反弹行情。不过，如果欧佩克减产计划得到切实执行，或者继续减少石油供应，油价可能会趋于平稳。但是考虑到12月底以色列空袭加沙的消息阻止了油价进一步下滑，因此不排除政治局势紧张引发油价在2009年初突发反弹的可能。

2008年年底PX价格出现连续反弹行情，PX生产商收益水平的提升可能会促进产量的增加，而且中国有两套PX新增产能预计将在2009年投入商业化运转，因此PX供应有望增加，从而令PX失去价格上行的动力，从而在成本上拉低PTA市场价格。

2009年聚酯及纺织行业依然面临巨大压力。美国五大投资银行之一的雷曼兄弟宣告破产引发的金融危机影响将持续至2009年甚至更长时间。纺织行业外部出口环境将继续恶化，出口压力依然巨大。纺织行业前景的暗淡必然导致对聚酯需求的减少，因此2009年PTA市场需求面恐怕并不景气。

但尽管2009年市场利空因素占主导，但是也有一些利多因素不能忽视。国家积极出台宏观经济政策扶持加工贸易企业。在内忧外患的形势下，中国政府为积极应对金融危机的影响，缓解企业资金压力，出台了多项扶持纺织行业的措施。包括：暂停加工贸易限制类保证金，台账“实转”政策；频繁降低利率；在国务院发布金融“国九条”刺激经济之后，2008年12月13日，国务院办公厅又公布了9大项30条的《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》等，因此，2009年纺织行业有望走出困境，继而带动PTA需求面复苏。

综合来看，经历了2008年大起大落的行情，在全球经济放缓的大环境下，PTA市场2009年利空因素明显强于利多因素，因此，预计2009年PTA市场将呈低迷盘整的格局。不过在各国政府大力刺激经济的努力下，不排除PTA市场受整体大环境好转而上扬的可能，但要想上涨到2009年最高价格水平，则存在巨大难度。

3.7 国内外PTA的生产消费及发展前景 
  近年来，世界PTA工业高速发展，2005年全球PTA的总生产能力达到约3422万吨，同比增长约8.5%；产量为3215万吨，同比增长约6.5%，装置开工率为94%，2000-2005年，全球PTA生产能力及产量的年均增长率分别达到7.4%和7.7%。亚洲是全球PTA最主要的生产基地，其次是北美和西欧地区，2005年这三个地区PTA产能分别为2485万吨/年、529万吨/年和318万吨/年。亚洲PTA产能的高速增长主要来自中国、中国台湾和韩国，2000-2005年这三个国家和地区产能分别增加411万吨/年、163万吨/年、110万吨/年，分别占亚洲新增总产能的49.0%、19.4%和13.1%。BP化学公司是目前世界上最大的PTA生产厂家，2005年生产能力达到737.6万吨/年，约占世界PTA总生产能力的21.6%；其次是中国石油化工集团公司，生产能力达到258.4万吨/年，约占世界总生产能力的7.6%。再次是中国台湾台塑集团公司，生产能力为160.0万吨/年，约占总生产能力的4.7%。预计2005-2010年，全球PTA的产能将以年均约7.7%的速度增长，到2010年总生产能力将达到约4952万吨，新增产能主要来自中国、印度、泰国及中国台湾等亚洲国家和地区，而中东、北美及西欧等国家和地区的产能增速相对缓慢。 
    2005年，世界PTA的总消费量约为3215万吨，其中亚洲、北美和西欧地区是主要的消费地区，2005年这3个地区PTA的消费量分别占世界总消费量的74.4%、14.0%和7.2%。亚洲地区所占比例比2004年提高了1.3个百分点，而北美和西欧地区的比例则略有下降。目前，世界PTA主要用于生产PET，其消费量约占世界总消费量的98.7%，而用于生产PBT及PTT的比例仅为0.6%，消费结构与2004年没有明显的变化。预计2005-2010年，世界PTA的需求量将以年均约6.5%的速度增长，到2010年需求量将达到约4404万吨。 
    目前，世界PTA的贸易主要集中在亚洲地区，进口量及出口量分别占世界进出口总量的71.1%和65.9%；西欧地区约占世界进出口总量的14.6%和20.1%。北美地区约占5.9%和11.3%。目前，北美和西欧地区是世界PTA的主要净出口地区，而亚洲、中南美、非洲和中东欧地区则是主要的净进口地区。 
    2005年我国PTA产能达到589.5万吨，产量为565万吨，同比分别增长21.9%和27.6%。产品几乎全部用于生产聚酯，下游聚酯需求的急速拉动以及PTA装置投资成本的大幅下降，导致我国PTA产能急剧膨胀。预计2006年、2007年产能将分别增长68%、30%。PTA产能扩充将降低对进口的依赖,进口依存度将由2005年的53.5%下降到2008年的18.8%。因此今后应该积极开拓新的应用领域，　优化原料供应体系，加快术创新，优化工艺流程、降低能耗、物耗, 重点是氧化和精制全系统的余热、催化剂、醋酸的回收再利用，使我国PTA产业健康稳步发展。

- 第四章、PTA进出口统计与分析

- 4.1   PTA的进口情况

1995年进口量仅40万吨，1999年跃至154万吨。随着中国聚脂行业的发展，PTA的进口增速加快，2005年共进口649万吨，进口单价802美元/吨，进口额高达52亿美元。我国成为目前全球最大的PTA进口国。

从进口依存度分析，由于下游对PTA的需求强劲，国内缺口较大，我国PTA消费一直对进口保持较高的依存度。特别是1999年以来，进口依存度均在50%以上。2002年创下了64%的高点，2005年的进口依存度也高达54%。据业内预测，随着国内PTA产能的扩张以及消费量增速放缓，PTA进口依存度将趋于下降。

从进口来源分布来看，亚洲国家占总进口量的95.6%左右，另外4%的PTA来自于北美和欧洲。主要进口来源国为韩国、台湾、日本、印尼和泰国。近年来，伊朗、沙特以及土耳其也开始向中国输入PTA。从2005年数据来看，韩国为PTA进口的最大来源国，进口量为267万吨，占我国进口总量的41%。台湾地区次之，进口量为196万吨，占进口总量的30%。二者合计占进口总量的71%。可见，我国PTA的进口来源十分集中。与2004年相比，PTA从韩国、台湾、泰国、沙特的进口增幅平均在20%以上。而从日本、印尼、北美和欧洲的PTA进口量大大减少。

2004年与2005年PTA进口分国别数据表

单位：万吨

| PTA | 2004年 | 2005年 |
| --- | --- | --- |
| 韩国 | 216.33 | 266.56 |
| 台湾省 | 165.85 | 195.74 |
| 日本 | 60.33 | 54.04 |
| 印度尼西亚 | 55.72 | 49.99 |
| 泰国 | 25.77 | 38.82 |
| 沙特阿拉伯 | 13.10 | 17.47 |
| 巴基斯坦 | 5.76 | 5.9 |
| 墨西哥 | 7.3 | 5.49 |
| 马来西亚 | 6.17 | 4.73 |
| 美国 | 5.3 | 2.86 |
| 伊朗 |  | 2.7 |
| 英国 | 3.83 | 1.7 |
| 西班牙 | 7.17 | 1.3 |
| 印度 | 2.35 | 1.04 |
| 土耳其 | 0.5 | 0.6 |
| 合计 | 572 | 649 |

国内聚脂产能高度集中在江苏和浙江两地。与此相对应，中国PTA进口消费地集中在江浙地区，两地共消费了进口PTA的74％。PTA进口以一般贸易方式为主，占总进口量的79%。其次为来料加工，占总量的13%。

- 4.2 近期PTA进出口量值分析与预测

未来几年我国PTA进口量将继续下降 据报道，市场人士周五表示，由于国内生产能力大幅增加，未来几年我国精对苯二甲酸（ PTA ）进口量可能会继续下降，一些业内人士甚至预测我国将最终成为该种纤维中间体的一个净出口国。 据中国海关数据，2008年我国进口精对苯二甲酸下降了15％至595万吨，2007年进口量为699万吨，2006年我国精对苯二甲酸进口量超过了700万吨。 “这种趋势可能继续下去，我们总有一天会看到以离岸价中国中国出口的， ”华东地区涤纶纱线和纤维主要生产商—浙江恒逸聚合物公司一位负责人说，该公司还是精对苯二甲酸生产商逸盛石化的共同拥有者。“中国对PTA进口的依赖正在不断减弱，因为我们有多套新建PTA装置， ”他说。 中国PTA产量不断增加，2007年新投产了四套装置，其中包括BP珠海90万吨/年第2套和辽阳石化53万吨/年装置。华联阳光石化，宁波三菱化学在2007年也各自投产了其60万吨/年PTA装置。在2008年，台塑化学纤维股份有限公司投产了位于宁波的60万吨/年PTA装置，而厦门翔鹭石化提高了其厦门PTA装置生产能力10％至165万吨/年。今年还会有更多的生产能力将陆续投产，有三家分别是逸盛大化在大连的150万吨/年PTA工厂，汉邦石化在江苏的PTA 60万吨/年装置，重庆涪陵东方希望公司的60万吨/年PTA工厂。但中国可能不会马上成为一个重要的PTA出口国。 “我们的研究表明，未来3至4年中国每年仍可能进口约300万吨PTA，直到2010年， 2011年或2012年， ” 日本三井化学一位消息人士说。 由于信贷紧缩和经济下滑，部分计划今年和今后几年投产的项目还可能面临延期投用的问题，重庆涪陵地区东方希望公司已经推迟了至少3个月，由于原料二甲苯供应不足。

- 第五章、PTA市场价格及价格走势分析

- 5.1 PTA的价格构成

现货市场中，PTA的成本价参考公式为：PTA成本价＝0.655×PX价+1200。其中0.655×PX价格为原料成本，1200元为各种生产费用。

1、PTA的原料成本

PTA的生产工艺采用PX和醋酸反应生成，一单位的PTA生产中PX的理论消耗为0.639，实际消耗多在0.65-0.66左右。国内8万吨装置的消耗为0.66，50万吨和22.5万吨PTA装置对PX消耗要较8万吨装置低一些，平均消耗估计在0.655。

2、PTA的生产成本

国内生产成本（含辅料成本、公用工程、财务费用及折旧）一般在1200元/吨。主要包括：

l        直接加工成本约375元/吨；

2       包装成本约45元/吨。一般PTA包装一般有三种：一种是1吨包装，一种是1.05吨包装，还有一种是1.1吨包。现货交易中使用较多的是1吨和1.1吨包装；

3        人工成本约20元/吨；

4       财务费用约145元；

5       单位产品折旧约305元；

6       运费约50元/吨；

7       维修、管理费用约60元/吨

- 5.2  PTA历史价格走势回顾

根据近几年PTA价格变化情况分析，对PTA价格起决定作用的有两方面。一是供求关系。在供求失衡的情况下，供求关系对价格起决定作用；二是成本推动。在石油价格大幅波动的市况下，以石油为源头的石化行业中，上游的成本转移效应显著。PTA价格在很大程度上受制于原料PX及石油的价格，尤其在PTA价格与成本相当接近甚至倒挂时，原料价格变化的作用力非常明显。上述两种因素在现实中又常常交织在一起。如近年的行情中，当原油价格发生上涨，一般会很快反映到PX价格,进而造成PTA价格的上涨。在下游化纤企业和纺织企业可以承受的前提下，这种成本的变化可以有效向下传导。但当达到一定程度后，一旦PTA价格过高，超过了下游企业的市场承受能力，会造成下游产品销售不畅，聚酯产品产销下降库存上升即随之出现，聚酯工厂根本无法转嫁高额成本，聚酯大面积降负不可避免地发生，下游产业链的反作用力即传递上游，从而降低对PTA的市场需求。因此，PTA市场并非简单的成本推动型市场，而是成本推动型与需求决定型共同作用的市场。

ＰＴＡ必须依托大型炼油及乙烯等大型装置，在世界仅有７０家供应商，其中向我国市场供货的仅２０余家。我国过高的进口依存度和供应商的高度集中，以及国内采购商过于分散（目前有３００家以上），在近年石油价格大幅波动的情况下，加上炒作行为频繁，PTA价格波动比较频繁。

95-99年牛熊交替行情。全球PTA年产能于1994至1995年间出现供给吃紧，95年上半年PTA大幅上涨，从13000元/吨涨至17000元。之后，国际相关大厂积极扩张产能，于96年开始了长时间的下跌行情。1997年发生亚洲金融风暴，直接冲击到以亚洲为生产集中地的聚酯系列产品，造成自1998年后聚酯纤维陷入需求疲软阶段，至99年1月创下了3000元/吨的历史低点。

99-01年整理行情。PTA因原油价格上涨触底反弹，99年底涨至7000元/吨。2001年的价格则由于全球聚酯纤维市场低迷，PTA供过于求，外加9.11恐怖攻击事件的冲击，PTA之后围绕5000元/吨进行了两年时间的横盘整理。

02.1-06.3。振荡上扬，波动频繁。自2002年以来，石油价格逐步走高，PTA价格随之上涨。主流区间从02年的7000元/吨上升到05年的9000元/吨。

- 5.3 近几年国内PTA价格大幅度波动的原因分析

★第一波大行情：1992年12初月行情从3300元/吨，开始启动行情一直稳定于一上升通道中1995年6月上旬行情升至17600元/吨，涨幅高达433%，之后行情又快速回落，至1996年8月中旬行情跌至4800元/吨，跌幅为72.7%。

1992-12-01：3300

1995-06-07：17600

1999-02-01：3400

原因分析：关键词“供不应求”

进入九十年代后，由于聚酯工业又开始膨胀发展，PTA也随之出现了快速发展，在产能发展的同时，由于PTA的奇缺，其价格也随聚酯和涤纶价格逐步走高，到1995年聚酯、涤纶价格涨到最高峰时，PTA价格也涨至顶峰，我国国内PTA价格从92年12月的3300元/吨一路涨到1995年7月的17600元/吨。期后随下游产品价格逐步回调。正是由于PTA的奇缺，尤其是1995年PTA价格的暴涨，其利润丰厚，更加使化工企业上PTA项目的积极性高涨。然而由于PTA工厂的投资热，很快使PTA产能出现过剩，加上1997年后的衣用涤纶出现饱和，涤纶纤维供过于求，且同年7月东南亚爆发了金融危机，使PTA工业陷入困境、价格下跌，我国国内PTA的价格由1995年的17600元/吨一路跌到1999年2月份最低时的3400元/吨。当然这期间也有反弹，那是1997年6月因亚洲PTA老生产线为避新生产线集中开车的风头而集中检修，新生产线没能按计划开足产能，曾一度使PTA价格出现上涨，但反弹的高度只不过几百元人民币，且为期不长，仅二个月而已。

★第二波大行情：1999年2月1日行情从3400元/吨开始启动，至同年10月18日行情升至6450元/吨，涨幅高达89.7%。

1999-02-01：3400

1999-10-18：6450

2001-11-19：4100

原因分析：关键词“原油价格大涨”

1999年2月8日原油价格在11.65美元/桶，之后行情大涨，2000年3月7日原油价格涨至33.9美元/桶，一年多的时间内价格涨幅高达191%。在原油价格上涨的带动下，PX价格也大幅上涨，如南韩PX现货价从1999年2月8日220-230美元/吨FOB价升至1999年10月18日的505-520美元/吨FOB价，成本的大幅上升拉动PTA行情的大幅上涨，同期PTA价格大涨89.7%.2001年则由于全球聚酯纤维需求低迷，PTA供过于求，PTA价格在5000元/吨上下缓慢的下行持续了2年左右的时间。

到了1999年3月以后，因为原油联合减产，原油价格出现大幅度上涨，受此影响及金融危机的余波减弱、国际上PTA生产线集中检修等情况的影响，使国内外PTA价格出现了止跌反弹，国内市场合同外价格从3400元/吨上涨到99年9月14日的5000元/吨，经过短期的平稳后，至99年9月21日，台湾地震使台湾PTA生产受影响，使PTA价格出现快速上涨，至99年10月10日我国内市场PTA合同外市场价格涨至6500-6700元/吨，其后因为PTA全球产能毕竟过剩15%，加上全球PTA装置集中检修的结束，随着10月份原油止涨回荡,PX价格的开始大幅下跌，因为PX的大幅下跌，国内市场进口PTA价格自99年10月10日6500-6700元/吨的最高点出现下跌。至2000年春节前已跌至5100元/吨；2000年春节前后因为原油价格持续高涨,又使2000年春节后PX、PTA的价格反跌上涨，至2000年3月底、4月初亚洲市场PTA现货价格涨至近期限最高，受些影响国内扬子PTA价格也调涨近期最高（出厂价6000元/吨），之后因原油价格回落的影响而有所下降，至2000年6月中下旬国内市场价格降到5300-5600元/吨，从此之后直到现在一直都有在5400-5600元/吨之间徘徊。

★第三波大行情：2002年1月下旬行情从4100元/吨，开始启动至同年5月底行情升至7200元/吨，涨幅高达75.6%，之后行情又快速回落，至同年7月初行情跌至5400元/吨，跌幅为25%。

02-01-21：4100

02-05-31：7200

02-07-02：5400

原因分析：关键词“911”事件

PTA价格上涨的起因是其原料PX价格的率先大幅上涨。2001年的9月之后，受“911”事件影响原油及PX价格大幅下跌，在年末时PX在欧美市场开始反弹，然后逐渐波及到亚洲和国内市场，PX东南亚现货价格最低时的280美元/吨，在国际原油逐步走出低谷及国际经济形势缓和的推动下（此期间原油价格每桶从02-1-18的18.02美元升至02-5-14的29.17美元，涨幅有61.9%），PX价格在2002年3月底的485美元/吨，上涨200多美元/吨，升幅达70%以上，涨幅巨大。PX的暴涨“水涨船高”，使PTA行情上涨动力十足，另有节后下游聚酯、长丝行情的配合，PTA价格一路狂涨至5月底时的高点，然而价格高涨的同时风险也随之加大，正应了所谓“大涨之后必有大跌”的市场规律，下游的承受达到极限时成本支撑便抵不住需求的萎缩，成本压力迫使下游减产需求萎缩，在下游淡季及恐慌性心理的双重影响下，PTA价格一路直线下滑，至同年7月初行情跌至5400元/吨，跌幅为25%。

★第四波大行情：2002年底行情从5600元/吨开始启动，至2003年2月下旬行情升至8200元/吨，涨幅为46.4%，之后行情大幅暴跌至同年5月初的4400元/吨，此次跌幅为46.3%。

02-12-18：5600

03-02-21：8200

03-05-03：4400

原因分析：美伊战争及非典影响

2003年的暴涨就是因为在美伊战争开始之前，PTA供应商就以美伊紧张局势为炒作题材，致使PTA行情从5600元/吨开始启动，2002年底时国际市场风云突变，中东地区局势紧张，战争阴影始终笼罩海湾，全球性的原料供应紧张，国际市场原油及石脑油价格大涨，PX又因为亚洲市场整体供应短缺而显得格外抢眼，PX现货价格也直线上升，PTA由于成本的带动价格更是一路飙升。至2003年2月由于聚酯原料成本始终居高不下，下游用户对原料价格已经产生了相当大的抵触情绪，此轮行情也涨到了终点最高8200元/吨。2月25日萧山会议上21家主要聚酯企业也协定以减产限价，其目的一方面携手联合抵制外盘PTA价格，另一方面刺激产品的销售疲软状态。然而下游市场却持续恶化，销售的疲软、成本的居高不下，聚酯企业夹在当中左右为难，多数企业在保本边缘苦苦挣扎，对原料的需求仍在进一步减弱，涨价过快很容易导致下游完全脱节而全盘崩溃。3月20日美伊开战，原油市场的表现却让众人跌破眼镜，战争前夕原油价格和聚酯原料价格上涨是一种预期行为和炒作行为。因为各国在战前已经储备了大量的原油，一些想利用炒作原油发财的人将原油价格推到了自12年以来的最高加位，大量吸货的人渴望战争快些打响，能够使原油价格继续向上攀升。而战争开始后原油市场却反倒供应充足，石油供应没有因美伊战争的爆发而出现严重短缺，这与部分预测人员的预测结果正好与现实相反：原油价格从近40美元/桶下降到28.82美元／桶（布伦特现货），原油衍生物紧跟其后也快速回调，PTA的价格紧跟其后，快速下跌，一波未平一波又起，非典的危害接踵而来，并且其影响力要远远大于海湾战争，下游需求急剧萎缩，PTA价格继续快速滑坡，行情就此超跌至阶段性低点4400元/吨。

★第五波是大跌行情：2005年3月行情自8970元/吨，开始快速下跌至同年5月中旬至阶段性底部6800元/吨，跌幅为24.2%。

04-10-28：8720~

05-03-01：8970

05-05-17：6800

原因分析：关键词需求过于低迷

自2003年的非典过后，国内经济快速恢复，特别是聚酯业也进入了新一轮的发展阶段，在此期间国际原油价格也是一路上扬，PTA行情在上游成本拉升及下游需求推动的共同作用下，一路振荡上行，至2004年10底及2005年3月初，先后出现了两个高点。这期间因聚酯业的快速发展，对原料的需求快速上升，PX更是成为市场的宠儿，因PX利润过于丰厚，亚洲PX生产商都在加足马力满负荷甚至超负荷生产，亚洲地区的PX供应充足，生产商及提前囤货的贸易商的库存均处于较高水平，供过于求的结果只能是价格下跌。另外，作为聚酯生产的另一个主要原料MEG此期也因进口量大增，罐区罐满为患，行情暴跌，PTA行情受到影响；加之下游终端需求因价格的高位而逐渐萎缩，上游产品和上转嫁成本开始变得越来越困难，下游聚酯市场的表现越来越糟糕，旺季不旺的特征已十分鲜明，下游织造厂和聚酯厂已经对高额成本的不断上涨怨声载道，下游被迫通过减产和限产以抵制高价原料，PTA和MEG均受到需求不振的拖累而明显走软，东南亚/台湾/韩国等地的PTA装置都削减了部分开工率，甚至有几条PTA生产线被迫非计划关闭。此次PTA行情的因需求不足而大幅跌落改变了原来一味依赖成本拉动行情的局面，至5月中旬PTA行情跌到阶段性低点6800元/吨。

此期间原油继续上行，屡创新高，高油价对PX市场起到的并不是拉升作用而是心理上的强势支撑作用，随着夏季驾车高峰季节汽油需求会上升，与此同时官方及民间气象预报机构预计，同年6-11月的大西洋飓风季节将较以往更为活跃,令美湾原油生产中断的可能性增大，一些交易商和分析师还指出，大西洋飓风季节开始，亦增加了原油的天气风险溢价，原油行情出现了少见的猛涨，加之6月初81类纺织品出口关税取消，下游需求也开始放量，另有行情的技术性反要求，行情又开始了快速止跌回升的走势。

★第六波大行情：2006年3月底行情从7780元/吨开始启动，至8月底最高点11230元/吨，涨幅为44.3%，行情高位回落至今年10月中旬的8080元/吨，跌幅28%。

06-03-29：7780

06-08-30：11230

06-10-16：8080

原因分析：原油价格大幅度涨跌

行情经过了10个月左右的横盘整理，行情自今年的3月底开始上涨，其原因一方面有国际原油价格履创新高，PX价格步入上升通道，PTA因成本的拉升及需求开始逐渐恢复，行情重拾升势一路上扬。

2006年起中国PTA产能增长提速，从2005年至2008年，中国的PTA产量增幅平均在38.7%左右，PX需求因此保持38%的年均增长率。2006年亚洲新增PX产能在174万吨左右，2006年底亚洲PX产能可能突破2000万吨。由于上半年200-240万吨PTA装置投产，06年下半年PTA投产产能巨大（300万吨左右），而亚洲PX新产能进入缓慢（7月才有印度油和TPPI新产能进入），PX产量增长不足，无法满足PTA大量投产产生的PX需求。PX供应相当紧张，行情大涨成为必然。2006年1-10月PX合同结算均价1092美元CFR，现货均价1220美元CFR。2005年亚洲PX合同结算均价也在889美元/吨，2004年PX合同结算均价仅为701美元，FOB韩国的2005年现货均价也在901美元/吨.06年PX涨幅巨大，成为PTA大涨的主要发动机，今年的8月底时行情涨至最高11230元/吨。

从2006年石脑油CFR日本、WTI现货行情走势图可以看出，国际原油价格自8月上旬开始暴跌，并且是近三年来持续时间最长的一次，8月3日时WTI原油收盘价格75.81美元/桶，至10月23日WTI原油跌到了56.82美元/桶，跌幅高达25%。（油价暴跌原因主要是美中日等五大用油国联手讨论平抑油价、中国乃至全球经济开始降温、伊朗问题缓和、飓风威胁有限、投机基金做空原油等等，伊朗核问题没有影响国际原油供应、美国汽油需求减少冬季用油高峰还未到来、飓风对墨西哥湾生产设施未造成破坏等因素。）另一方面自8月下旬以来聚酯用户就开始明显的感觉到成品产销率明显下滑并长时间处于低水平徘徊，聚酯厂家在销售以及库存上承受了巨大的压力，直接结果就是聚酯运行负荷降低，这样一来对PTA的需求也自然下降，除了受到油价回落和芳烃市场整体交易气氛低迷的影响之外，亚洲范围内PTA装置的大幅度减产对PX形成了很大的利空威胁，特别是在9月中下旬以来随着PTA减产力度的不断深入，亚洲PX现货从供应偏紧到明显过剩，整体的供需状况在根本上发生了变化，PX行情的下跌态势也在加剧。一方面是需求的萎缩，另外是成本的大幅下滑，PTA价格唯一的出路只能是大幅度下跌，至10月下旬PTA内盘价格跌至8080元/吨。

10月下旬因聚酯原料国内主要供应商10月合同结算价低位出台，下游聚酯企业均有利润出现，运行负荷快速上升，对PTA的需求也开始放量，另外原油也出现小幅度的反弹。10月中下旬PX现货价由1063美元/吨CFR亚洲回弹至1120美元/吨。在这种情形下PTA行情开始止跌走稳。

结论：通过对近几年PTA行情大波动的原因的分析，我们可以看出，除第一波大行情是因PTA供求矛盾而起之外、其余五次行情大涨都是原油价格大涨，PTA成本上升拉动的，原油价格的大幅度波动必然带动下游产业链上每个产品行情的变化，PTA行情的大变化在多数情况下都要归功于成本的拉动。然而供求关系的变化也是不容忽视的影响因素，每次行情大跌落都可以归功于下游承受能力达到极限，需求开始萎缩致使原料供过于求，PTA价格自然下滑。

- 5.4本周亚洲PTA价格下跌分析

PTA价格长达一个月的下跌趋势持续到本周，因终端用户离场观望，并且有些贸易商在本周稍后的端午节来临前匆忙兑现5月船货。

本周PTA估价下滑10-20美元/吨，至810-820美元/吨（CFR中主港），印度估价也尾随中国市场下滑，为820-830美元/吨（CFR印度主港）。

中国国内市场，周三前，PTA价格下滑至7，050元/吨（仓库价）。然而，在端午节假日开始后，市场陷于停滞状态。本周价格为7，050-7，150元/吨（仓库价）。

本周大部分交易集中于周一和周二达成的。一些依然持有大量5月船货的贸易商大约820-825美元/吨（CFR中主港）的价格销售船货，但是，销售的数量累计不超过6，000吨。其他没有销售完船货的贸易商要么将他们的船货转为6月船货，要么存储在中国各类重要港口的保税仓库。

据悉，本周最低成交价为810美元/吨(CFR中主港），为4，000吨东南亚货物。其中一笔船货为6月初到货的船货，这位贸易商很显然不看好对6月市场。

并且这种不看好6月市场的看法也影响到那些持有台湾和韩国优质产品的贸易商，他们有些决定820美元/吨（CFR中主港）的价格销售6月船货，但是，他们大多数在下周前宁愿采取等待观望心态，因公共假日导致交易大幅放慢。

但是，虽然公共假日，周五市场还是有大量询盘出现。终端用户有兴趣购买6月上半月船货，有些用户准备周日中国市场恢复交易立即购买船货。事实上，有一位终端用户表示他没有提供实盘递价，仅仅是因为公共假日银行不营业，因此，无法开立信用证。

这些买家决定缩短他们的假日，并且开始寻购船货，大部分市场观察人士对此并不感到惊讶。尽管中国造服装出口放慢，但是，本周下游市场行情表现尚可，聚酯和纺纱行业依然可以做到收支平衡。

中国聚酯总体开工率依然在70-80%的水平，有时开工率达到90-100%的高水平，尽管销售勉强维持在日产量大约60-80%的水平。这意味着产品库存正在平稳增加，但是，多数聚酯厂商的库存依然维持在维持大约15-18天的销售水平。周一和周三期间，纺织品交易量盘旋在高于600万米/天的水平，这显示需求稳定。

但是，中国广交会上中国造服装出口订单大幅度减少，并且多数等级的聚酯产品价格仍疲软态势，这些都是PTA市场值得担忧的因素。而且，瓶级PET和涤纶短纤厂商的利润很小，同时，一些长丝厂商的利润也在减少。虽然有些人认为利润微薄是因为季节变化，但是有些人认为中国和印度聚酯行业新增产能已经极大地打压了市场行情。

那就意味着即使周一购买力完全恢复，但是其对市场的效果将是短暂的，并且总体市场仍将呈看跌趋势。另外，对二甲苯价格最近下滑以及醋酸市场停滞不前，这使得PTA来自上游行业的支撑力小。

市场人士表示，原油和石脑油价格的上涨对市场的影响力不大。从根本面看，PTA市场供应大于需求，除非厂商再次削减开工率，否则6月市场仍将表现不尽如意，因下游装置削减开工率。

即使本周厂商没有报价出售6月船货以维持价格的稳定，但是本周价格依然下滑。这些市场人士表示，一旦更多6月船货在市场报价销售的话，任何形式的看涨因素都将被忽略掉以及价格试探800美元/吨（CFR中主港）的心理关口都只是时间的问题。

- 第六章 2009年产业链结构以及相关市场影响因素分析

PTA的品种属性有其特殊性，简单地说，PTA是石化与化纤产业链的分水岭，承前启后。PTA的原料是PX，PX的原料是石油，PTA的下游产品是涤纶长丝、短纤、切片。
（一）上游原油价格影响
PTA与国际原油价格的相关系数非常高，几乎同涨同跌，但是自11月份起，PTA市场与国际原油价格走势有所背离，笔者认为主要原因有以下两点：其一，受国际原油下跌影响，PTA生产商持续减产保价，亚洲PX生产商进一步深化停产，即期供应出现缩减；其二，国内华东内贸现货市场受益于短期供应紧张以及人民币贬值的利多影响，摆脱了原油大幅下跌影响，PTA价格缓慢回升，下游聚酯市场开工率也逐步提升至75%。因此，在2008年年末，PTA市场呈现出了与原油背离的局面，但是总体而言，国际原油的动向对于整个PTA市场依旧有着举足轻重的作用。
（二）融资性进口大幅消减
2007-2008年PTA进口量对比

2008年，PTA市场在内外盘价差扩大的情况下，融资商的套现成本不断增加，进口积极性受挫，进口数量明显降低，也促使了上半年市场在缺少进口资源补给的状况下，出现供求失衡局面，价格暴涨；下半年市场遭遇寒流之后，进口商更不会贸然采购国外货源，以国内采购为主。可以预计，2009年的PTA进口数量将进一步减少，而这也必然使国内PTA供求关系出现缓和，有利于价格企稳回升。

（三）亚洲PTA供求影响
2003-2008年亚洲PTA产能与需求

韩国、中国大陆及台湾地区、印尼、日本和印度是亚洲的主要PTA生产国和地区，其中中、韩、台的PTA产能产量占亚洲总产能产量的60%。总体来看，PTA产能也主要集中在BP、三菱、三井、东帝士、台化等几大主要供应商手中，占亚洲产能的50%。从亚洲各国的PTA贸易地位看，中国与印度是亚洲的绝对PTA进口国，而韩国、台湾地区以及日本是PTA的主要出口国和地区。
（四）国内PTA产能产量变化影响
自国际原油迈入牛市起，整个市场在石化加工利润暴涨的刺激下，国内PTA市场需求也日益增加。自2000年起，市场产能不断扩大，预计2008年我国的PTA产能已经达到1450万吨，石化企业在PTA周期性的固定资产投资的量上开足马力，所有产能在2007-2010年集中释放。产能的扩大直接导致了市场产量充足，同步承受着供应过大的压力，整个2008年下半年，虽然进口量明显减少，但是依旧难以缓解供大于求的局面，下游销售萧条，库存剧增，PTA生产企业不得不依靠停产检修、开工率下降等减产措施来稳定市场价格。
（五）相关产品MEG影响
我们知道，PTA需要与MEG融合之后才能产生聚酯PET，两者之间有着密不可分的相关性。从PTA与MEG价格变化对比中我们可以发现，二者价差已由年初的3000余元逐步回归至同一水平线，其中MEG在今年年初到港比较集中，报价也逐步出现松动，价格由高处回落。而PTA市场上半年跟随油价水涨船高，在部分生产企业继续抬高价格的情况下，PTA与MEG价格接近，下半年跟随国际原油的回落而同步下行，PTA与MEG走势基本雷同，相关系数增高。
2008年PTA与MEG价格对比

（六）相关产品棉花价格影响
棉花与聚酯产品的终端市场均是纺织业，属于同行之间的竞争，棉花价格的变化势必也影响着聚酯产品的供需。近期，国家出台了一系列的纺织品出口退税政策，在很大程度上使纺织品市场看空气氛略有改善；而国家收储棉花的力度加强，也让棉花市场在2009年年前站稳11000元/吨关口，市场处于11300-13600区间的宽幅振荡中。棉花价格的回稳，也间接促使聚酯产品市场销售略有好转，聚酯开工率恢复至75%左右，而下游终端市场产销也达到了90%。

（七）全球经济加速下滑，美元与原油市场变化
2009年上半年，将是全球经济加速下滑、市场最为萧条的阶段，大部分业内人士认为，经济的好转，起码将至2011年以后。目前全球经济增速下滑依旧迫使消费者纷纷削减开支，欧佩克以及非欧佩克组织采取的减产措施并没有起到提升油价的作用，在明年市场需求大萧条的前提下，不排除油价继续下行的可能。高盛已将明年第一季度原油价格的预期降至每桶30美元，预期2009年原油日内需求将减少170万桶。

国际原油与美元指数走势对比图

美联储一而再、再而三地降息，反映了整个经济前景十分黯淡。根据美国劳工部的报告，美国非农业部门就业岗位11月减少53.3万个，为1974年12月以来的最大减幅；失业率升至6.7%，为15年来最高。随着汇率不断走低，美元指数也在冲高到88点之后深幅回落。按照国际原油以及美元指数的相关系数来看，基本处在美元指数上涨、国际原油下跌的态势，但是近期由于市场经济的萧条，整个市场抛空气氛浓重，国际原油与美元指数纷纷处在跌势，可以预估，在熊市状态下，投资者不敢贸然入多，持续以抛空为主。
（八）国内的宏观调控情况
1.人民币贬值：随着美国经济减速，中国出口企业面临需求减弱、成本增加的双重夹击，人民币升值只会使企业雪上加霜。虽然人民币贬值短期内会使市场经济出现振荡，但是对于国家外汇储备的保值、保护中小规模出口加工企业、缓解流通性过剩都有着利好推动作用。
2.央行进一步降息，拉大内需：自金融风暴以来，中国首次一个月内连续三次降息，尤其第三次降息直指刺激内需，为经济注入强心剂，存贷款利率各下调1.08个百分点，幅度之大，前所未有。
3.对纺织、钢铁、化肥等产品进一步调整出口退税：继2008年下半年连续两次调整纺织品出口退税政策之后，12月17日，国务院关税税则委员会再次决议，自2009年1月1日起，我国将进一步调整进出口关税税则，小麦、玉米、稻谷和糖、棉花等7种农产品继续实施关税配额管理，煤炭、燃料油等资源能源类产品实施较低进口暂定税率，天胶进口继续实施选择税，对原油等产品继续以暂定税率方式征收出口关税。

- 第七章 PTA市场面临的有利及不利因素

目前PTA市场面临有利和不利因素主要如下，有人认为不利因素很多，下面具体说了不利因素，可是春节后市场却出乎人们意料，却走出了开门红的行情，春节后行情并不是部分人预料的那么糟糕。
    不利因素如下： 
    一、纺织行业利润出现负增长不利PTA行情 
    二、部分织造企业面临着无米下锅的窘境：从目前市场形势看，春节后织造企业的复工情况并不乐观，这主要是由于当前广大纺织企业的财务压力巨大所导致。如2008年以来我国纺织企业受融资难、利率高等因素影响，企业财务负担增大。据统计，2008年1-11月规模以上纺织企业财务费用支出累计达403.57亿元，同比增长19.37%，其中利息支出同比增长达24.81%，高于主营业务收入增速(13.80%)11.01个百分点，远高于利润增速(-1.77%)26.58个百分点。据中国纺织工业协会统计中心测算，2008年1-11月规模以上纺织企业已经获利息倍数(企业经营业务收益与利息费用的比率，用以衡量企业偿付借款利息的能力)是3.95，较上年同期下降16.84%，表明企业债务利息压力明显增大。据了解，受紧缩货币政策调控影响，2008年银行贷款门槛普遍提高，纺织企业贷款难度加大，给纺织企业资金流动造成很大压力。有企业反映，即使能贷到款，条件也非常苛刻。部分中小企业只能借路民间拆借方式，利息负担更重。虽然对此国家有关部门出台了多项鼓励和引导金融机构加大金融支持的扶持措施，但银行毕竟是经营实体，具有"趋利避险"的经营特点，所以即使政策层面到位，具体执行中也难以全面落实，因此纺织生产企业的资金流在春节后将继续面临着巨大的考验，一些企业甚至出现了"无米下锅"的窘境。 
    三、国际原油看跌趋势很难改变：国际原油价格目前运行于40美元一线，且在40美元一线存在较强支撑。春节长假期间，美国系列不良经济数据加重了市场对经济前景的忧虑。美国商务部报告称，美国经济第四季经季节调整后年率下降3.8%，创下自1982年第一季度以来最大降幅；持续领取失业救济人数创历史新高，而新屋销量创历史新低，这些经济数据以及多家大型公司令人失望的财务报告，令美国消费者信心指数创新低，加上美国楼价在去年11月下跌超过18%，市场对经济前景仍有戒心，打击油价。同时中国科学院预测科学研究中心日前称，纽约原油期货2009年全年均价预计在每桶30至40美元之间，平均每桶35美元。如果各国救市措施没有达到预期效果，经济形势再度恶化，则油价很可能在2009年跌破每桶30美元。 
    四、PTA产能的总体过剩将：目前我国是世界上最大的PTA生产国和消费国，且浙江、江苏、福建、广东等几个省份产能扩张迅速。2004年国内PTA产能仅仅为483.5万吨，但经过前几年爆炸式增长，到2009年PTA产能预计将达到1666万吨，鉴于目前的国内外经济环境不容乐观，下游聚酯企业对PTA需求增长速度远远赶不上产能增长，因此，国内PTA产能过剩仍是主基调。如2007年下半年PTA集中投产以来，PTA价格受到极大打压。 
    五、上游原料的支撑作用日益减小：回顾历史，PX价格对PTA的影响可谓是深远。但随着PX市场供应趋向宽松，PX如PTA价格的支撑或者说是拉动作用将日益减小，如大连福佳大化近期已完成对70万吨PX装置的试运行，正在等待合适的时间正式投产，另外2009年PX新增产能还有CNOOC惠州的84万吨和福建炼化的70万吨，因此，总体预计市场上将有224万吨新增PX供应量，从而使当前PX供应趋紧局面有所缓和，并使得PX受到压制回落，在成本上拉低PTA价格。 
    但PTA市场也并非没有利好支撑。目前最大的利好主要来自国家对纺织行业的政策扶持。正在英国访问的中国总理温家宝当地时间2月1日晚表示，本周三他回到北京后，将研究出台有关造船和纺织业的振兴规划。温家宝是在英中贸协当天举行的欢迎晚宴上透露这一消息的。他说，中国遭受金融危机冲击比较大的是工业，特别是制造业、出口产业和劳动密集型产业。中国必须对这些产业进行调整、改造和改革。这也是中国为应对国际金融危机所采取的一揽子计划内容之一。而根据笔者从相关权威人士处获取的信息显示，纺织行业振兴规划主要是建议国家设立结构调整、技术改造和产业升级等专项资金，以扶持企业发展。这笔专项资金，将从国家安排的自主创新和产业结构调整项目资金中划拨。此外，振兴计划内容还包括：继续上调出口退税率至17%；扩大信贷规模，尤其是解决中小企业资金困难，建议采用贴息贷款方式；支持企业兼并重组、积极扩大出口，巩固和开拓国际市场

- 第八章 世界各地PTA行业新气象

1.日本三菱化学在新加坡正式成立PTA公司

日本三菱化学公司（MCC）已经在新加坡新成立了精对苯二甲酸（PTA）公司。该公司被命名为MCC PTA亚太私人有限公司，将于今年6月份开始运营。三菱化学将把PTA业务总部的部分功能从日本转移至新加坡。三菱化学早在今年2月份时曾宣布，公司计划停止日本的PTA和对二甲苯（PX）生产业务。受日本国内PTA市场需求持续下降的影响，公司将在2010年12月份永久性地关闭位于日本松山的一套25万吨/年PTA装置。据悉，三菱化学在印度海尔迪亚、中国宁波、印尼Merak和韩国丽水拥有PTA业务子公司。新加坡公司将向这些海外子公司提供业务支持，包括采购原材料、出口这些子公司生产的PTA产品以及进行市场研究等。

2.辽宁逸盛大化120万吨PTA项目竣工

国内唯一具有自主知识产权、目前世界同类单套装置规模最大的辽宁逸盛大化公司年产120万吨精对苯二甲酸（PTA）项目，日前全面竣工，顺利进入试产阶段。辽宁是目前我国第一炼油大省，仅大连炼油能力已经达到3000万吨。油头大，化身小，一直是辽宁石化产业结构调整的重要内容。该PTA项目的投产，对辽宁及大连石化产业发展无疑是一个最大的利好；同时，对辽宁省延伸石化产业链，调整石化产业结构，优化产业布局、平抑国际国内市场价格，降低国内生产原料供给风险，提升我国石化产业国际竞争力，都具有重要的战略意义。国家发改委已将该项目列入振兴东北老工业基地国债扶持项目。据介绍，该项目由浙江恒逸集团、荣盛化纤集团与大化集团合资建设，总投资40.5亿元。其中，PTA项目投资37.5亿元，配套码头投资3亿元。该项目核心技术完全采用我国自主知识产权的技术，工艺技术达到世界领先水平。监测结果表明，该装置可节省投资成本2亿元，能耗水平最低，可节水2/3，节电1/4，节约蒸汽30吨/小时。

3.阿克苏诺贝尔将出售75%的PTA股份给KP化学

阿克苏诺贝尔公司（AkzoNobel）于5月29日表示，公司将出售其巴基斯坦PTA公司的75%PTA股份给韩国KP化学，KP化学也是聚酯原料的生产商。这一交易的具体细节没有被透漏，但预计在2009年第四季度完成。该公司特种化学董事会成员Rob Frohn表示尽管公司对PTA的经营尚可，但PTA目前的状况和未来要求与公司的战略不相符。阿克苏诺贝尔于2008年在卡拉奇股票交易所获得股份，作为收购帝国化学工业公司的一部分。巴基斯坦PTA公司雇佣200人，运行其在Karachi的47万吨/年的PTA装置。KP化学，目前正要扩充PTA产能，这次交易正符合KP化学的战略计划。KP化学是乐天集团的一部分，是韩国TA（对苯二酸）第四大生产商，其位于蔚山的PTA装置的产能为95万吨/年。

4.MCC PTA India延迟新装置投产

MCC PTA India由于压缩机遇到问题，无限期延迟投产位于西孟加拉霍尔迪亚产能为80万吨/年的新装置。投产延迟的具体期限目前还不清楚。该公司最大的股东日本三菱化学（Mitsubishi Chemical）目前正在与卖家西门子（Siemens）商谈。MCC PTA India上周将PX运往该装置，6月份开始商业运行。该公司的一位客户被告知投产时间延迟3-4周，但还说具体时间以三菱化学证实日期为准。三菱化学是亚洲第二大苯二甲酸生产商，产能仅次于BP，生产装置位于日本，印度，中国，印度尼西亚和韩国。算上霍尔迪亚新装置，该公司的PTA总产能将达到306万吨/年，QTA产能为140万吨/年。

5.印度Indo Rama公司与韩国、泰国生产商签订PTA购买合同

2009年第二季度消息，印度主要的聚酯生产商Indo Rama Synthetics公司与韩国和泰国精对苯二甲酸(PTA)生产商达成了长期购买合同。该合同涉及2个以上生厂商，从4月起的财政年满足Indo Rama 公司PTA需求的20%，剩余的PTA需求将在印度国内购买。该合同以PTA现货的CFR中国基准价为基础，尽管交易双方不排除以后使用CFR印度基准价为基础。由于早前没有CFR印度基准价，所以印度PTA的出口价格根据上月CFR中国的估价定价。今年，因JBF工业和Garden Silk Mills公司的纺丝级切片新装置将投产，故印度的PTA进口量将增加。早前，从韩国到印度的运费为40-50美元/吨，阻碍了船货的频繁运输。但最近降到了25-30美元/吨，使得运输可行。自2月份以来，韩国和泰国是中国对苯二甲酸反倾销调查的对象，去年韩国和泰国对于中国分别是第一大和第三大出口商。该调查预计将在1年内完成。Indo Rama公司在马哈拉施特拉邦洲那格浦尔(Nagpur)有一座产能为60万吨/年的生产涤纶短纤、涤纶长丝以及纺丝级切片的聚酯装置。

6.中国汉邦计划2010年1月对PTA装置进行试车

中国新兴PTA厂家江阴汉邦石化，计划在2010年1月份对其年产能为60万吨的新的PTA装置进行试车。该公司发言人在美国石油炼制协会（NPRA）年会期间称，估计将在2010年3月份开始进行大规模生产。此外，该装置标示产能为60万吨/年，但是公司将调整设计，最终产能将达到75万吨/年。根据最终调整后的产能，估计该公司一年将需要购买50万吨的PX。汉邦石化正在进行2010年购买PX的合同洽谈。目前公司的合同定价是以CFR台湾和中国每日估价为基础。该公司是由江苏江阴澄星实业集团有限公司（Chengxing Group）和香港汉邦石化有限公司（Hanbon Petrochemical Ltd of Hong Kong）按照85％和15％的比例合资建成的。该公司也是中国政府5000亿元（732亿美元）经济刺激计划中40个石化项目的受益者之一。

7.印度信赖公司计划2011年投产世界级PX，PTA装置

印度信赖公司（Reliance Industries Limited，RIL）两位高层人士称计划于2011年投产130万吨/年的PX装置和100万吨/年的PTA装置。这两套装置建造工程计划2009年开工。

这两套装置将位于信赖公司贾姆讷格尔的新炼油厂内。信赖石油公司（Reliance Petroleum Limited，RPL）计划2009年下半年投产产能为58桶/天的新炼油厂。RPL归信赖公司所有，将建设新炼油厂。新增加PX 和PTA装置后，RIL的PX总产能将提升到345万吨/年左右，将成为世界第一大PX生产商。该公司目前运行两套PX装置。产能为170万吨/年的较大装置位于贾姆讷格尔炼油厂。RIL还有一套PX装置位于Patalganga，产能为40－45万吨/年。        该公司还计划在新炼油厂兴建纯苯装置，但目前就装置产能还没达成一致意见。下游纯苯衍生物装置也处于可行性研究阶段

- 第九章 2009年全球PTA市场前景展望

在欧美等发达国际经济陷入衰退，中国等发展中国家经济增速放缓的情况下，2009年石油需求预计将继续减少，预测国际油价很难走出反弹行情。不过，如果欧佩克减产计划得到切实执行，或者继续减少石油供应，油价可能会趋于平稳。但是考虑到12月底以色列空袭加沙的消息阻止了油价进一步下滑，因此不排除政治局势紧张引发油价在2009年初突发反弹的可能。

- 第十章 总结中国PTA产业的发展

从2008年11月5日开始为应对国际金融危机，中国适时出台4万亿投资计划，这项计划犹如寒冬里的一缕暖阳。除此之外，国家对投资和拉动内需等政策进行了相应的调整，保增长成为时下热门词汇。

但在国家加大投资和保增长的政策环境下，一些行业投资隐忧也随之产生，PTA行业就是如此。据了解，一些曾被国家发改委关“十一五”规划明令叫停的PTA项目正借势巻土重来。这一现象警告人们：拉动内需，更要科学发展，不可头脑发热，一哄而上。为此记者近期对PTA产业就此展开了专题调查。

市场广阔PTA产业方兴未艾

随着中国化纤行业的大规模发展，进入21世纪以来中国PTA产业得到了长足的发展，然而，迄今为止，PTA进口仍占有相当的比例。

PTA是精对苯二甲酸(PurifiedTerephthalicAcid)的英文缩写，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子等多个领域。

PTA是涤纶的主要原料。涤纶纤维是中国合成纤维中增长最快的品种，1965年涤纶纤维产量只有100吨，仅占中国合成纤维总产量约1.92%，位于锦纶、维纶和睛纶之后而居第四位。1976年涤纶纤维产量上升到2.69万吨，跃居首位，占合成纤维总产量的34.3%；1990年产量突破100万吨，达到104.2万吨；2001年产量猛增到632.6万吨，2002年更达到772.1万吨，创历史最高记录。

PTA的源头是原油，原油经过一定的工艺过程生产出石脑油(轻汽油)，从石脑油中经过一定工艺过程提炼出PX(对二甲苯)，PX经过氧化结晶分离干燥生产出精对苯二甲酸(PTA，粉状)。PTA＋MEG(乙二醇，液体)生产出PET(聚酯切片)，PET分为聚酯纤维、聚酯薄膜、聚酯瓶片。聚酯纤维(涤纶的学名)分长丝和短纤，长丝大约占涤纶的62%、短纤大约占38%，长丝为纺织企业使用，短纤一般与棉花混纺。

简单地说，PTA的原料是PX，PX的原料是原油。PTA的下游产品主要为涤纶长丝、短纤、切片(包括纤维切片、瓶用切片、薄膜切片)。

在以上产业链中，PTA是原油的末端产品。同时，由于很多大的聚酯厂中间不切片，而直接从PTA生产出涤纶短纤和长丝，因此，PTA是化纤的前端产品，也可以说，PTA是石化与化纤产业链的分水岭，承前启后。从产业链上可以发现，PTA涉及上下游行业众多，对产业及经济影响广泛。

对于中国这样一个人口大国来说，化纤需求是庞大的。最近几年来这个行业的快速发展也证明了这一点。化纤的需求传递到整个产业链，无疑使整个产业链都有迅猛扩张之势。

需求强劲PTA产能飞速发展

近年来，我国聚酯业发展迅速，PTA市场需求强劲。这就直接导致了PTA产能的快速发展壮大。特别是自2003年PTA项目由行政审批制改为核准制以后，PTA产业步入了一个飞速发展时期，其发展速度之快，令人瞠目。

2005年年底，中国PTA产能增至589.5万吨，一举超越韩国、台湾地区以及美国，成为世界第一大PTA生产国。2006年年初开始即有上海亚东、翔鹭石化、三鑫石化、扬子石化各60万吨装置在年中之前先后投产，当年中国PTA总产能达到880万吨左右。至2007年年初有宁波三菱，宁波逸盛二套各60万吨装置投产，四月再有辽化60万吨新产能投产，至2007年年底中国PTA产能已经达到1050万吨。2008年国内有BP珠海90万吨和台化宁波80-90万吨PTA投产，中国PTA产能达到历史性的1220-1230万吨。也就是说，中国PTA从2005年到2008年3年间产能增加了一倍多。

其中2005年到2007年发展最快，年新增产能都在100万吨以上，特别是2006年一年就新增390万吨，增速高达65.5%。到2007年中国大陆PTA产能已达1095万吨，产量939万吨，均位居世界第一。

中国PTA产能已经完全占据全球老大的地位，目前中国PTA产能占全球PTA产能的四分之一，亚洲PTA产能的三分之一。

即便如此，中国每年PTA还需进口。原因在于中国PTA的消费也非常强劲。2005年我国的PTA需求量1214万吨，占全球PTA需求总量3480万吨的42%；产量565万吨，进口649.5万吨，进口依存度为54%，未来PTA需求仍在不断扩大。未来几年，我国PTA供需仍难以达到完全平衡。

正是由于庞大的国内市场需求，2003年至2007年间中国PTA项目和产能出现了飞速发展。

中国PTA行业迅猛发展的同时，也带来一系列问题。

中国PTA行业协会秘书长周向进在接受本报记者采访时说：“在PTA需求强劲的情况下，2006年前后，大概有300万吨PTA出产了，当时新增产能60%，投资加大。当时大家彼此都不了解谁在投资这件事情。造成了PTA市场的恶化。”

统筹发展国家“十一五”科学布局

针对中国PTA行业由于突飞猛进的发展而带来的问题，为保持PTA产业的健康平稳发展，合理布局，统筹兼顾中央地方和内外资项目，并为项目的核准审批提供科学依据，2006年，国家发改委出台了相关政策，下发了《关于印发精对苯二甲酸(PTA)、对二甲苯(PX)“十一五”建设项目布局规划的通知》，通知指出，PTA项目为鼓励类行业，投资商又具有积极性，发展建设应以满足下游产品需要的80%为宜，并把握以下原则：

优先考虑依托老厂挖潜改造，提高竞争能力；综合考虑区域市场需求和原料供应条件，合理安排新建项目布点；优先考虑大型石化基地的布局，以优化原料配置，并适当兼顾西部发展的需要。

选择有条件的项目作为国产化依托工程，有计划、有步骤地推进PTA技术装备国产化工作，鼓励节能降耗新工艺、新技术的应用，贯彻循环经济的理念，做好环境保护工作。

既考虑保证产业安全，又使产业具有发展活力，鼓励投资主体多元化，除国有投资外，适当安排一定比例的民营、外资、港澳台资项目。

PTA项目业主要具备一定的综合实力。按照平稳快速发展要求，逐项安排核准，避免过度集中投产，造成原料市场和产品市场的大幅波动，逐步提高国产PTA市场满足率。

根据上述原则，国家“十一五”期间首先考虑安排了上海远东纺织(合资)等8个PTA项目，新增产能526万吨；考虑到上述安排的能力仅能满足需求量的65%左右，国家发改委根据市场情况在2010年之前再逐步安排翔鹭厦门石化等6个项目，可新增产能383万吨。上述项目完成后，预计到2010年可形成PTA生产能力1511.5万吨，比2005年增加909万吨，可满足届时国内PTA需求量的80%左右。届时华东地区的PTA产能约占全国的69%，与聚酯产能分布基本匹配。

与此同时，国家发改委采取了科学审慎的态度，对上海石化股份有限公司等10个项目未安排“十一五”期间建设，这几年暂不办理项目核准审批手续。

内忧外患2008年PTA行业陷入低迷

经过几年突飞猛进的发展后，在2006年底，中国PTA行业的一些企业开始出现亏损，到2007年整个行业处于亏损状态。到了2008年，全行业进入寒冬。

一方面是中国在PTA上尚需进口，一方面PTA行业面临亏损，同时，据预测，PTA行业需求仍然强劲。一切都显得那么矛盾和令人费解。

如果把视野投入更广阔的市场，这一切就变得合情合理。对于这一现象，周向进解释说：“在整个亚太PTA市场中，产能实际上是平衡的。但中国对PTA需求强劲，就是在中国PTA产能占据世界第一的今天，中国的PTA仍需要进口。实际情况是，因为本身市场属于需求大于供给，而从整个亚太或世界市场上来看是供需基本平衡或者供应略大于需求。中国PTA产能的增加就意味着挤出国外厂商对在中国市场的份额。在此情况下，国外厂商不得不加大采取降价的措施加强竞争能力。这就是PTA市场需求旺盛而国内厂商仍面临陷入亏损境地的症结所在。

在周向进看来，中国如果再要大规模上PTA项目，产能飞速增加，导致整个亚太地区供需失衡，市场恶化在所难免。

周向进的判断和中国化纤协会的分析是契合的。

国内PTA产业存在的问题主要表现在以下几方面。

首先，国内PTA生产技术和工艺比较单一，存在较大的技术风险。目前国内一些大部分国产化的在建PTA项目也都是以ICI技术为主，此技术相比BF-AMECO技术在节能降耗方面尚存在一定差距。

周向进说，到目前为止，国内除了一家在建企业技术自主外，其余企业的基本都是引进技术。从技术先进性来说，中国还是在追赶别人。

其次，PTA进口倾销严重，国内产业受到冲击。我国对PTA需求的持续快速增长剌激了进口量的不断增长，韩国、台湾、泰国、日本等都是主要进口来源地，其合计进口量从2005年的556万吨上升到2007年的631万吨，占进口总量的比例也由2005年的85.5%上升到90.9%。

对比不断上升的进口数量和比例，上述国家(地区)的进口价格则呈现相对下跌的趋势。

第三，需求明显大幅下滑，市场出现严重萎缩。2008年以来，由于受国际金融危机的影响，我国化纤生产和出口增速均大幅回落，对PTA等原料需求大幅下降，市场价格出现混乱。9月份以来更为明显。2008年7月到10月底，国际油价从140美元/桶暴跌至60～70美元/桶，化纤主要原料价格也大幅下跌，PTA从最高的9800元/吨降至5100元/吨，仅10月当月跌幅就达到了28%。

在PTA期货市场中，2008年上半年部分生产企业以及期货投资者过度地利用原油走势推涨PTA价格，创下历史新高，而整个下半年PTA价格大幅下跌，期间最高点与最低点的价差达到5000点以上，最大跌幅近60%。

在世界经济危机的强烈冲击下，PTA产业同其他许多行业一样，进入了寒冬季节。

拉动内需叫停PTA项目卷土重来

国家发改委PTA“十一五”建设项目布局规划对PTA供需预测、总量平衡和规划布点都作了非常科学、准确的分析部署。应该说，这样高起点的行业发展规划，在当前复杂而严峻的经济形势下，就更显得尤为重要和意义重大了。

但是，据本报记者获悉，当前国内拉动内需的呼声日益高涨，一些已被国家发改委叫停并发文“十一五”期间不再审批上马的企业正借国家当前拉动内需投资政策之机，积极申报PTA项目并有可能获得相关部门的核准。为此本报记者走访了国家有关部委、中国化学纤维工业协会、中国PTA行业协会等单位。走访的情况证实，国家发改委下文“十一五”期间停批的PTA项目，确实已经在组织申报，其中有山东万杰、江苏海伦等三家公司正在中咨公司进行项目论证。

PTA不仅是成本拉动型,也是供需决定型的行业,因此供需变化对市场走势的影响同样不可忽视。2008年PTA需求方面最大的变化是，受世界金融危机的影响，全球经济放缓，终端纺织行业遭受了出口环境恶化,内需大幅减少,在国家频发扶持政策的复杂因素作用下,依然逐渐步入市场低谷。业内专家预测，2009年中国纺织工业有可能衰退。

在这种极其严峻的市场和经济形势下，如果继续扩大PTA投资无疑是雪上加霜。

PTA产业健康亟需科学发展

在国内和国际两个市场中，PTA竞争已经达到了相当激烈的程度。尤其是国际市场竞争更加剧烈。虽然国内PTA仍有相当数量进口，但这并不是扩大产能的充分理由。在经济全球化的今天，充分利用国际市场也是不可避免的，中国企业不可能游离于国际市场。

业内人士分析，中国企业热衷于PTA，一是企业对PTA整个国际国内市场缺乏足够了解，仅仅了解国内对PTA产品的强劲需求，二是一些企业想利用当前的保增长的一些优惠政策，不排除有融资投资的可能，很可能通过PTA项目进行融资，本意并不在于PTA项目上。

由于PTA“十一五”建设项目布局规划，是在分析国内外市场需求、相关产业发展的基础上，按照科学发展观的理念和要求，专家们集思广益的成果，同时PTA属典型的资金、技术密集型产业，仅生产专利购买费用就高达数千万美元，项目必须由国家发改委审批。

在当前的经济形势下，政府更应加强引导，严格把关，科学发展，不能单纯地保增长、启内需、调结构。4万亿应该用在刀刃上，要将4万亿的资源透过政府的力量用在与民生相关的有市场的行业上去，保企业、保就业、保经济。

我国多数企业存在好项目蜂拥而上的习惯，致使好项目在极短时间内就变成了一般甚至亏损的项目，现在其实不只是PTA，任何一个行业在目前经济大环境条件下都非常艰苦，在当前克服金融危机带来的不利因素的特殊时期，坚定不移的落实好胡锦涛总书记提出的科学发展观尤为重要。如何为行业、为企业把好关、使好舵，建一道政策防火墙，应该值得政府有关部门深思。